Методические указания к контрольной работе

по дисциплине

«Энергоэффективность

в городском хозяйстве»

Содержание

Введение	4

Содержание контрольной работы	5

Теоретико-практические рекомендации по выполнению контрольной работы	7

Выбор объекта исследования	9

1 раздел «Теоретические основы энергосбережения»	9

2 раздел «Экономический анализ систем энергоснабжения»	10

Требования к написанию контрольной работы	40

Список рекомендуемой литературы	41

Введение

Цель контрольной работы ознакомить магистрантов с методическими подходами к определению и анализу энергоэффективности и ресурсоэффективности с точки зрения их экономической целесообразности.

Предметом дисциплины являются экономические отношения органов государственного и муниципального управления, возникающие в процессе повышения энергоэффективности.

Задачи изучения дисциплины. В ходе изучения дисциплины «Энергоэффективность в городском хозяйстве» решаются следующие задачи:

•	получение системы знаний о содержании и особенностях повышения энергоэффективности;

•	владение профессиональной терминологией, умением грамотно, логично излагать мнение, предложения по повышению энергоэффективности;

•	изучение видов и механизмов воздействия государства на социально-экономические процессы по повышению энергоэффективности экономики страны;

•	осмысление и систематизация основных проблем в области управления энергоэффективностью;

•	получение знаний о порядке проведения процедур повышения энергоэффективности;

•	овладение способностью осуществлять сбор, анализ, обработку данных, необходимых для решения заданий в области повышения энрегоэффективности;

•	способностью анализировать и интерпретировать экономическую информацию по повышению энергоэффективности.

Содержание контрольной работы

Контрольная работа по дисциплине «Энергоэффективность в городском хозяйстве» выполняется на основе собранной студентами информации в ходе научно-исследовательской практики. Основными документам являются бюджеты и соответствующие им отчеты муниципальных образований, регионов, федеральных округов.

Контрольная работа должен включать в себя следующие разделы:

Введение

Раздел 1. Теоретические основы энергосбережения

Раздел 2. Анализ энергетический ресурсов

2.1 Анализ системы электроснабжения

2.2 Анализ системы теплоснабжения

2.3 Анализ системы водоснабжения и водоотведения

2.4 Анализ котельной

2.5 Анализ системы воздухоснабжения

2.6 Анализ системы удаления отходов

2.7 Экономическая оценка эффективности мероприятий по энергосбережению

Заключение

Список использованной литературы

Приложения (по мере необходимости)

Контрольная работа последовательно должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения.

Титульный лист является первой страницей диссертации и оформляется в соответствии с приложением 1.

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) основной части, заключение, список литературы и приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы.

Введение включает обоснование выбора темы контрольного проекта и освещение ее актуальности (сущности проблемной ситуации) и значимости, раскрытие степени проработанности проблемы в специальной литературе, формулировку предмета и объекта, цели и задач исследования, теоретико-методологической и информационной основ исследования, практической.

Заключение должно содержать краткий обзор основных выводов проведенного исследования и описание полученных в ходе него результатов, что позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования.

Список литературы должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении контрольного проекта. Правила составления и оформления списка литературы приведены в приложении 2.

В приложения рекомендуется включать справочные материалы, не являющиеся необходимыми для более полного освещения темы в основном тексте работы, однако информация, содержащаяся в них, служит наглядной иллюстрацией приведённых аргументов, творческих усилий или быть вспомогательным инструментом проводимой оценки. В приложениях могут содержаться промежуточные формулы и расчеты, таблицы, инструкции, методики, описания алгоритмов решения задачи, первичные материалы статистической и финансовой отчетности.

Теоретико-практические рекомендации по выполнению контрольной работы

В современном мире необходимым условием сохранения жизни и развития цивилизации стало обеспечение человечества достаточным количеством энергии и топлива. Проблема ограниченных запасов природных топливно-энергетических ресурсов вызвала необходимость разработки программ по энергосбережению.

Энергосбережение - комплекс мер по реализации правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

В настоящее время энергосберегающие технологии являются одним из ключевых направлений развития энергетической политики России. Так как экономика страны характеризуется высокой энергоёмкостью, необходимыми мерами по обеспечению экономии энергии являются:

- ликвидация технологической отсталости промышленности,

- оснащение предприятий новым энергосберегающим оборудованием,

- модернизация сферы ЖКХ,

- внедрение энергосберегающих технологий,

- привлечение в энергосбережение должного объема инвестиций,

- работа с населением,

- борьба с бесхозяйственностью в использовании энергетических ресурсов.

На современном этапе можно выделить три основных направления энергосбережения:

- полезное использование (утилизация) энергетических потерь;

- модернизация оборудования с целью уменьшения потерь энергии;

- интенсивное энергосбережение.

Основной целью энергосбережения является повышение энергоэффективности всех отраслей, во всех пунктах населения, а также в стране в целом.

В созданной Правительством РФ законодательной базе определены приоритетные задачи развития энергосберегающих технологий:

- снижение энергопотребления в сопоставимых условиях не менее чем на 3% в год в течение пяти лет (начиная с 2010 года);

- создание новой идеологии государственных закупок, включающей в себя замену освещения на энергосберегающие лампы и осветительные приборы, введение права устанавливать минимальные требования по энергоэффективности при закупке товаров для нужд государства;- введение требований для производителей и импортеров товаров по обязательной маркировке продукции по классам энергоэффективности;

- изменение тарифной политики путем применения долгосрочных методов тарифного регулирования;

- введение требований к организациям коммунального комплекса, обязывающих учитывать при формировании инвестиционных программ мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

В процессе градостроительной деятельности методика оценки эффективности энергосберегающих инноваций в застройке территорий может быть использована на стадиях (4 и 5), представленных на рис. 1:

Рис.1. Этапы градостроительной деятельности

Выбор объекта исследования

В качестве объекта исследования в контрольной работе может выступать любое предприятие или организация, любой организационно-правовой формы имеющее здание или сооружение на своем балансе. Кроме этого в качестве объекта исследования может выступать целое городского или сельское поселение. Помимо этого в качестве объекта исследования может выступать частный дом, квартира, комната. Последнее рекомендуется автором данного методического указания.

1 раздел «Теоретические основы энергосбережения»

Первая глава контрольной работы представляет собой теоретические основы, перечень тем которых представлен ниже:

- Государственное регулирование энергосбережением

- Методы реализации государственной политики энергосбережения.

- Методы учета потребления энергии

- Методы энергосбережения

- Направления совершенствования системы управления энергосбережением в России.

- Нормативная основа энергосбережения в России

- Нормирование топливно-энергетических ресурсов

- Энергобаланс предприятия: понятие и сущность

- Основные направления экономии воды и водоотведения

- Основные направления экономии воздухоснабжения

- Основные направления экономии освещения помещений

- Основные направления экономии тепловой энергии

- Основные направления экономии удаления отходов

- Основные направления экономии электрической энергии

- Основные цели и задачи энергосбережения в Российской Федерации

- Составление энергетической декларации

- Пропаганда энергосбережения

- Проблемы энергосбережения в России

- Роль энергетики в экономике страны

- Современные требования к ресурсосбережению домашних хозяйств

Выбор тем осуществляется в соответствии с номером зачетной книжки или по списку группы.

2 раздел «Экономический анализ систем энергоснабжения»

В процессе написания второй главы необходимо проанализировать: системы электроснабжения, системы теплоснабжения, системы водоснабжения и водоотведения, инфраструктуру котельной, системы воздухоснабжения, системы удаления отходов, системы учета энергоресурсов.

Если у вас отсутствуют какие-то данные по данному перечню, то его можно пропустить.

Рис. 1. Направления по повышению энергоэффективности

2.1 Анализ системы электроснабжения

Общем виде предлагаемый комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности системы электроснабжения представлен на рис. 2.

Рис. 2. Комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности системы электроснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Пределы годовой экономии, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Системы электроснабжения |  |  |
| 1 | Поддержание номинальных уровней напряжения в сетях | 1-2 на 1 % повышения напряжения выше Uном |
| 2 | Увеличение коэффициентов загрузки электроприемников с электродвигателями и трансформаторных подстанций и ограничение их холостого хода | 10-50 от потребляемой электроприемниками электроэнергии |
| 3 | Оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления электроэнергии | 10-20 |
| 4 | Экономичной работой трансформаторов считается их работа при загрузке 40-70% от номинальной мощности. Поэтому трансформаторы, работающие с загрузкой менее 40%, должны подлежать отключению и замене. |  |
| 5 | Значительное снижение потерь электрической энергии может быть достигнуто путем повышения коэффициента мощности за счет: - правильного выбора электродвигателей по мощности и типу; - перевода синхронных двигателей на работу с допустимым током перевозбуждения; - установки статических конденсаторов необходимой мощности и рационального их размещения у потребителей с большим потреблением реактивной мощности, конденсаторные установки должны работать в автоматическом режиме, обеспечивающем их частичное или полное отключение в провалы нагрузок. |  |
| 6 | Замена машинных преобразователей на полупроводниковые, которые имеют более высокий КПД | 14 - 17 |
| 7 | Блокировка работы вспомогательных механизмов в зависимости от работы основных агрегатов позволяет получить дополнительную экономию электроэнергии. |  |
| 8 | Своевременный ремонт и проверку контрольно-измерительных приборов, приборов учета электроэнергии. |  |
| 9 | Электросварка: - правильный выбор величины сварочного тока; - минимизация протяженности проводников вторичного контура, не допускать использование случайных проводников; - запрещение применения сварочных аппаратов для резки металлов; - отключение сварочных аппаратов от сети при перерывах в работе. |  |
| 10 | Применение частотно-регулируемых приводов для насосов, вентиляторов и компрессоров |  |
| Системы освещения |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания газоразрядными типа ДРЛ, ДРИ, люминесцентными сокращает расход электроэнергии в 2,5—3 раза для получения той же освещенности. | 60-66 от потребления заменяемыми лампами накаливания |
| 2 | Переход на светильники с эффективными разрядными лампами | 20-80 |
|  | - использование энергоэкономичных ЛЛ | 10-15 |
|  | - использование КЛЛ (при прямой замене ЛН) | 75-80 40-60 |
|  | - замена ЛН на ЛЛ | 40-54 |
|  | - замена ЛН на МГЛ | 54-65 |
|  | - замена ЛН на НЛВД | 57-71 |
|  | - замена ЛЛ на МГЛ | 20-23 |
|  | - замена ДРЛ на МГЛ | 30-40 |
|  | - переход от ламп ДРЛ на лампы ДнаТ | 50 |
|  | - замена ДРЛ на НЛВД | 38-50 |
|  | - улучшение стабильности характеристик ламп (снижение коэффициента запаса (ОУ)) | 20-30 |
|  | - электромагнитных ПРА с пониженными потерями для ЛЛ повышает светоотдачу комплекта на 6-26 % | 30-40 |
|  | - применение электронных ПРА повышает светоотдачу комплекта на 14-55 % | 70 |
| 3 | Применение комбинированного (общего + локального) позволяет снизить интенсивность общего освещения. | 20-65 (в зависимости от размеров вспомогательной площади) |
| 4 | Применение световых приборов нужного конструктивного исполнения с повышенным эксплуатационным КПД – снижение коэффициента запаса (на 0,2-0,35) | 25-45 |
| 5 | Автоматическое поддержание заданного уровня освещённости с помощью частотных регуляторов питания люминесцентных ламп, частота которых пропорциональна требуемой мощности освещения. | до 25-30 |

В общем виде комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности системы освещения можно представить в виде условной схемы, которая приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности системы освещения

Постарайтесь в процессе анализа отследить динамику электропотребления за несколько месяцев или лет. А также попробуйте рассчитать повышение энергоэффективности на основе типовых мероприятий по энергосбережению

2.2 Анализ системы теплоснабжения

На рисунке 4 представлен комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения.

Рис. 4. Мероприятия по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Пределы годовой экономии, % |
| --- | --- | --- |
| Системы теплоснабжения и теплопотребляющие установки |  |  |
| 1 | Децентрализация системы теплоснабжения с применением блочно-модульных котельных. |  |
| 2 | Перевод системы отопления на дежурный режим в нерабочее время, праздничные и выходные дни. | 10-15 |
| 3 | Внедрение пофасадного регулирования системы отопления. | 2-3 |
| 4 | Установка регуляторов температуры теплоносителя на отопление | около 15 |
| 5 | Установка теплоотражателя, представляющего собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стенкой | 2-3 |
| 6 | Установка конденсатоотводчиков увеличивает КПД пароиспользующего оборудования, за счет уменьшения доли, пролетного пара. | 5-10 |
| 7 | Тепло вторичных энергоресурсов в т.ч. непрерывной продувки котлов и выпара из деаэратора можно использовать для нужд низкопотенциальных тепловых процессов: отопления вентиляции. горячего водоснабжения, получения холода. |  |
| 8 | Замена трубчатых теплообменников на пластинчатые и использование энергоэффективных радиаторов. | 5-10 |
| 9 | Использование пара вторичного вскипания в условиях открытых систем сбора конденсата | 5-8 |
| 10 | Использование вторичных энергоресурсов в горячей воде, сливаемой с охладительных устройств печей, теплообменных аппаратов, компрессоров и другого оборудования. | 3-5 |
| 11 | Утилизация отработанного пара в поверхностных теплообменниках (при условии загрязнения конденсата), или в смешивающем подогревателе. | 1 –2 |
| 12 | Установка в теплообменных аппаратах конденсатоотводчика, позволяющего работать без переохлаждения конденсата позволяет сократить расход пара на установку в 4-6 раз. |  |
| 13 | Перевод отопительной системы, использующей в качестве теплоносителя пар на горячую воду. | 20-30 |
| 14 | Тепло вторичных энергоресурсов – отработанного пара молотов, паровых насосов, вулканизационного оборудования может быть использовано для нужд отопления, вентиляции, ГВС и получения холода. |  |

Постарайтесь в процессе анализа отследить динамику тепло-требления за несколько месяцев или лет. А также попробуйте рассчитать повышение энергоэффективности на основе типовых мероприятий по теплосбережению. Обоснуйте их выбор.

2.3 Анализ системы водоснабжения и водоотведения

Опишите существующую в вашей квартире систему водоснабжения и водоотведения и сравните возможно ли поднять уровень ресурсосбережения (в частности воды). Опишите предлагаемые вами мероприятия по водосбережению. Перечень типовых мероприятий представлен ниже.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Пределы годовой экономии, % |
| --- | --- | --- |
| Системы горячего водоснабжения (ГВС) |  |  |
| 1 | Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем ГВС и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением | 5-10 % от потребления горячей воды |
| 2 | Оснащение систем ГВС счетчиками расхода горячей воды | 10-20 % от потребления горячей воды |
| 3 | Снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры | 10-20 % от потребления горячей воды |
| 4 | Своевременное устранение утечек | 5-10 % от потребления горячей воды |
|  | Установка рассекателей и автоматических вентилей |  |
| Системы водоснабжения |  |  |
| 1 | Установка счетчиков расхода воды | до 20 % от объема потребления воды |
| 2 | Ликвидация утечек и бесцельного расхода воды в водопроводных сетях у потребителей. |  |
| 3 | Своевременный ремонт насосов, водо-запорной арматуры, кранов, сливных бачков. |  |
| 4 | Проведение периодического испытания сетей на утечку воды. |  |
| 5 | Внедрение оборотного водоснабжения снижает потребление свежей воды, позволяет получить экономию электрической энергии. | до 15-20 |
| 6 | Проверка и приведение параметров насосов в соответствие с характеристикой сети. |  |

2.4 Анализ котельной

Если в Вашей квартире (доме) установлен котел отопления, то опишите его тип, режим работы, ресурсопотребление в динамике за несколько месяцев и проанализируйте полученные данные. А также попробуйте предложить мероприятия по повышению энергоэффективности. Типовые мероприятия представлены ниже:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Пределы годовой экономии, % |
| --- | --- | --- |
| Котельные |  |  |
| 1 | Составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и обслуживания оборудования и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением | 5-10 % от потребляемого топлива |
| 2 | Поддержание оптимального коэффициента избытка воздуха и хорошего смешивания его с топливом | 1-3 % |
| 3 | Установка водяного поверхностного экономайзера за котлом | до 5-6 % |
| 4 | Применение за котлоагрегатами установок глубокой утилизации тепла, установок использования скрытой теплоты парообразования уходящих дымовых газов (контактный теплообменник) | до 15 % |
| 5 | Повышение температуры питательной воды на входе в барабан котла | 2 % на каждые 10 С |
| 6 | Подогрев питательной воды в водяном экономайзере | 1% на 6 С |
| 7 | Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котла | до 10 % |
| 8 | Использование тепловыделений от котлов путем забора теплого воздуха из верхней зоны котельного зала и подачей его во всасывающую линию дутьевого вентилятора | 1-2 % |
| 9 | Теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 С) | до 10 % |
| 10 | Перевод котельных на газовое топливо | в 2-3 раза снижается стоимость 1 Гкал |
| 11 | Установка систем учета расходов топлива, электроэнергии, воды и отпуска тепла | до 20 % |
| 12 | Автоматизация управления работой котельной | до 30 % |
| 13 | Применение частотного привода для регулирования скорости вращения насосов, вентиляторов и дымососов | до 30 % от электропотребления |
| 14 | Применение вакуумных деаэраторов позволяет снизить температуру питательной воды с 104 до 65-70 °С. | 5-15 |
| 15 | Установка обдувочных агрегатов для очистки наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов и котлов. | 1,5-2 |
| 16 | Установка утилизаторов тепла за топливоиспользующнми агрегатами, включая контактные водонагреватели. | 5-20 |
| 17 | Наладка водно-химического режима работы котлов с целью предотвращения загрязнения внутренних поверхностей нагрева. | 1,5-2 |
| 18 | Замена газогорелочных устройств, не прошедших госиспытаний и не имеющих сертификатов, на современные высокоэффективные сертифицированные и с гарантированной экологической чистотой выбросов по СО и NOX. | 5-10 |
| 19 | Применение современных изоляционных материалов для обмуровки газоиспользующего оборудования. | 1-3 |

Определить потери тепла в котельной. Уточнить значение вырабатываемого количества тепла. Определить потери тепла в сетях распределения. Определить количество тепла на отопление. Провести анализ составляющих потерь тепла:

	потери с дымовыми газами,

	потери через стенки котлов,

	потери с продувкой,

	тепло на водоподготовку,

	потери в распределительных сетях.

2.5 Анализ системы воздухоснабжения и вентиляции

Воздухоснабжение и вентиляция играет огромное значение в обеспечение комфортных условий среды обитания человека. Попробуйте описать состояние вентиляции в вашем помещении. Определите проблемные зоны и попробуйте выявить типовые меропроприятия которые могут быть применимы для повышение ресурсоэффективности по данному параметру.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Пределы годовой экономии, % |
| --- | --- | --- |
| Системы вентиляции |  |  |
| 1 | Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные с более высоким КПД | 20-30 % от потребления ими электроэнергии |
| 2 | Применение частотного регулирования скорости вращения | 20-30 % |
| 3 | Регулирование подачи воздуходувок шиберами на всосе вместо регулирования на нагнетании | до 15 % |
| 4 | Регулирование вытяжной вентиляции шиберами на рабочих местах вместо регулирования на нагнетании | до 10 % |
| 5 | Отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов и в нерабочее время | 10 - 50 % |
| 6 | Применение блокировки индивидуальных вытяжных систем | 20-30 % |
| 7 | Применение блокировки вентилятора воздушных завес с механизмами открывания дверей | до 70% от потребляемой ими электроэнергии |
|  | Систематическая очистка поверхностей нагрева калориферов. | до 8-10 |
| 8 | Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха | 10-15 % |
| Системы кондиционирования |  |  |
| 1 | Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении | до 5 |
| 2 | Поддержание в рабочем состоянии регуляторов, поверхностей теплообменников и оборудования | 2-5 |
| Системы воздухоснабжения |  |  |
| 1 | Периодические измерение расхода сжатого воздуха на утечки. Такой замер производится в нерабочее время, в обеденные перерывы, когда потребители сжатого воздуха не работают. |  |
| 2 | Плановые ремонты воздухораспределительной сети, компрессоров, потребителей сжатого воздуха |  |
| 3 | Установка самозапирающихся клапанов |  |
| 4 | Раздельная работа компрессоров на необходимые давления (при наличии пневмоприемников с различным давлением). |  |
| 5 | Соблюдение экономичных режимов работы компрессоров в зависимости от потребности сжатого воздуха. |  |

Теплоизоляция трубопроводов, теплообменников и арматуры, устранение утечек. Внедрение центральных и индивидуальных регуляторов, рекуперация вентиляционного тепла. Исключение перегрева и переохлаждения. Включение только тогда, когда в помещении находятся люди. Минимизация объемов приточного и отработанного воздуха. Сокращение расхода электроэнергии на вентиляционные установки обеспечивают следующие мероприятия:

	замена старых вентиляторов новыми, более экономичными;

	внедрение экономичных способов регулирования производительности вентиляторов;

	блокировка вентиляторов тепловых завес с устройствами открывания и закрывания ворот;

	отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов, пересмен и т. п.;

	устранение эксплуатационных дефектов и отклонений от проекта;

	внедрение автоматического управления вентиляционными установками.

2.6 Анализ системы удаления отходов

В этом разделе отходы необходимо рассмотреть как полезный ресурс. В первую очередь необходимо обследовать и дать свое заключение о следующих аспектах:

- Система сбора отходов. Раздельный или нераздельный сбор отходов.

- Система учета отходов.

- Система контроля и сбора опасных отходов.

- Система транспортирования (удаления) отходов.

- Переработка отходов.

- Вторичное использование отходов.

- Захоронение отходов.

Определите и опишите, как Вы осуществляете процесс сбора и утилизации отходов, а также опишите возможные варианты повышения эффективности по данному параметру.

Требования к написанию контрольной работы

Контрольная работа состоит из:

- Титульного листа (по требованиям ВлГУ)

- Содержание

- Введение

- 2-х разделов

- Заключения

- Списка литературы

Шрифт 14 Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный. Объем работы 15-25 страниц.

Список рекомендуемой литературы

- Альтернативная энергетика [электронный ресурс] Режим доступа: httр://aenergy.ru

- Злобина Н.В. Управленческое решение: учебное пособие / Н.В. Злобина. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 80 с.

- Кобец Б. Б., Волкова И. О. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции Smartgrid. – М.: Энергия, 2010. – 208 с.

- Нормы технического проектирования ограждающих конструкций и оценки эффективности здания [электронный ресурс] Режим доступа: http://ak-tg.ru/uploadedFiles/files/snipy/sto_17532043-001.pdf

- Проект Основных положений Концепции развития интеллектуальной электроэнергетической системы России с активно-адаптивной сетью, под редакцией Дорофеева В. В., 2010 г.

- Руководство по оценке экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия / А.Н. Дмитриев, Ю.А. Табунщиков, И.Н. Ковалев, Н.В. Шилкин. М.: ДВОК-ПРЕСС, 2005. 120 с.

- Смирнов Э.А. Управленческие решения / Э.А. Смирнов. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 264 с.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

- Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. 2-е изд., доп. / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. – 272 с.

- Шив Д. Чарльз, Александр Уотсон Хайем. Курс МВА по маркеингу. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 717 с.

- Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению, МГСН 2.01-94, М., 1994

- Энергоэффективность, как составляющая инновационных процессов [электронный ресурс] Режим доступа: http://www.up-pro.ru/library/innovations/power_engineering/energoeffectivn.html

ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение»